温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（先行）竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

2018年12月

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

# 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，落实了污染防治措施。项目环评对项目废水、废气、噪声、固废提出来了对应的防治措施，项目实际总投资3286万元人民币，环保投资约13万元。

## 1.2施工简况

本项目新建废水、废气处理工程及配套辅助设施，并设立了环保设施建设专用资金。并在施工建设过程中严格实施环境影响报告书提出的环境保护措施。废水、废气治理措施如下：

一、本项目生产过程主要的废气污染物为加料过程中产生的少量粉尘，挤出、热轧成型过程中产生的非甲烷总烃。

（1）加料粉尘

采用颗粒物原料，降低加料高度。

（2）挤出、热轧成型废气

本项目挤出、热轧成型机上方设置集气罩经收集后20m高空排放。

（3）食堂油烟废气

本项目食堂产生的油烟废气收集后经环保型油烟净化器处理后至屋顶高空排放。

二、本项目生产过程中无工业用水，因此无生产废水产生。员工日常生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入污水管网，由新河污水处理厂统一处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准后外排。

## 1.3验收过程简况

温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）成立于2008年，是一家专业生产无纺布的企业，企业现有厂区位于温岭市新河镇城北村，企业于2015年5月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了《温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000 吨无纺布技改项目环境影响报告表》，并通过温岭市环境保护局的审批，批复文号为温环审[2015]136号。根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须验收合格后方可投入运行使用。受温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）委托，我公司承担了该项目竣工环境保护设施验收监测工作。我公司于2018年10月12日、10月13日对现场进行了勘查与监测，并收集了有关资料，编制了验收监测报告。2018年11月28日，企业组织环保自主验收，与会人员踏勘了现场，听取了建设单位对该项目基本情况的介绍、验收监测报告编制单位对环保验收及环保设施监测情况的详细介绍，经认真质询，提出验收结论及后续要求如下：

验收结论

温岭市鼎升化纤厂（普通合伙）年产6000吨无纺布技改项目（废气、废水）手续完备，基本落实了环保“三同时”相关要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了环保管理制度，废水、废气监测结果达标，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全，验收组建议通过验收。

后续要求

1、核实废气排放标准；

2、加强车间废气收集。

# 2其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

环保组织机构及规章制度：

本公司环保建立了企业内部环保组织机构，根据环保部门对本项目的要求，本公司将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

## 2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目无相关内容。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目无相关内容。

## 2.3其他措施落实情况

本项目无相关内容。

# 3整改工作情况

根据会上后续要求，企业已积极落实。监测单位已按照专家组意见完成验收监测报告的修改；对生产设备过滤系统增设集气罩；加强环境风险防范管理，有效控制风险事故造成的环境污染，降低环境危害；储备必要的应急物资，定期开展应急演练；完善长效的环保管理机制，做好“三废”处理台账。